УДК 004.896:004.925.8

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ НАВИГАЦИИ АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ В ДИНАМИЧЕСКИ МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ

Н.А. Иерусалимов1, А.В. Передумова1, В.C. Юдина1, Е.Н.Зайцева1

1Московский технический университет связи и информатики,

г. Москва, Россия

Статья посвящена исследованию систем технического зрения, обеспечивающих навигацию автономных мобильных роботов в условиях динамически изменяющейся среды. В статье рассмотрены основные задачи технического регулирования для автономных мобильных роботов. Описаны методы получения данных с сенсоров, включая стереозрение, структурированный свет, время пролета (ToF) и моноокулярное зрение, с анализом их точности и применимости. Приведены примеры применения систем в логистике, промышленности и сервисной робототехнике.

Ключевые слова: система технического зрения, мобильный робот, навигация, стереозрение, структурированный свет, время полета (ToF), монокулярное зрение.

Система технического зрения для навигации автономных мобильных роботов в динамически меняющейся среде является ключевым элементом, обеспечивающим роботу способность ориентироваться, избегать препятствий и эффективно передвигаться в реальном времени. Такие системы используют визуальную информацию, получаемую с камер и других сенсоров, для определения положения робота и анализа окружающей обстановки, что особенно важно в условиях с быстрыми изменениями среды.

Практическое применение таких систем позволяет роботам быстро обнаруживать и распознавать препятствия, адаптироваться к новым ситуациям и уверенно двигаться к поставленной цели без участия человека. В современных задачах автоматизации производства, логистики и сервисной робототехники именно техническое зрение обеспечивает надежную ориентацию в пространстве и позволяет оптимизировать маршруты, снижая риск аварий и простоев.

Система технического зрения (СТЗ) сочетает функции опознающей, обзорно-информационной и измерительной систем, что позволяет решать широкий спектр практических задач в комплексе, обеспечивая надежную и адаптивную навигацию автономных роботов в изменяющихся условиях [1].

Основные задачи системы технического зрения для автономных мобильных роботов включают:

- Обнаружение объектов и препятствий в окружающей среде. Это позволяет роботу выявлять важные объекты для определения маршрута или взаимодействия.

- Распознавание и идентификация объектов, что помогает различать типы объектов и принимать правильные решения в зависимости от их назначения.

- Определение местоположения и координат объектов и самой навигационной платформы, что необходимо для построения карты окружающей среды и безопасного движения.

- Измерение параметров и характеристик объектов (например, их размеров, форм, положения) для точного взаимодействия и манипуляций.

- Обеспечение ориентации и слежения за движущимися объектами в динамически меняющейся среде, что актуально для избежания столкновений и адаптации к изменениям.

- Передача визуальной информации в реальном времени для последующей обработки алгоритмами навигации и управления роботом [2].

Таким образом, главные задачи системы технического зрения сводятся к эффективному восприятию и анализу визуальной информации в режиме реального времени для поддержки процессов навигации и управления мобильным роботом в окружающей среде.

Одной из задач при разработке автономной системы управления является достоверное описание среды, в которой находится робот и, в случае недостатка первоначальной информации, достоверное описание объектов, данные о которых не были в достаточной степени получены с датчиков.

Распространенным подходом при описании окружающей робота среды является метод одновременной локализации и составления карты. Однако, несмотря на простоту этого метода в реализации, подходит он лишь для статического пространства.

Программно-аппаратная архитектура системы технического зрения включает модули сбора изображений, их предварительной обработки, извлечения признаков и построения 3D-модели окружающей среды. На основе этих данных формируются команды для системы управления движением, которая адаптирует траекторию робота под динамику среды и изменения в расположении препятствий [3].

После получения роботом изображений с камер, полученные данные могут быть представлены в виде набора гранично-ориентированных проекций на сенсорные элементы мобильного робота. Такое подход используется и для данных, полученных при радиолокационного, лазерного или ультразвукового сканирования. Таким образом математическая база данных, составленная роботом, будет представлять собой полиэдры, расположенные в исследуемом пространстве, фактически представляющие собой искомые объекты-препятствия [4].

Способы навигации делятся на три вида, подходящие для разных задач при определении координат движущихся объектов.

Глобальная – передаёт абсолютные координаты положения движущегося объекта в выбранной системе координат.

Локальная – передаёт локальные координаты связанные, как правило, со стартовой позицией маршрута, но не с самим движущимся в среде мобильным роботом.

Персональная – передаёт координаты агрегатов робота относительно базового, часто при помощи информации о линейном ускорении и угловой скорости [5].

Системы технического зрения помогают в решении некоторых задач для перемещения робота, к таким задачам можно отнести, например SLAM, одна из основных задач которого заключается в одновременном построении карты новой ранее неизвестной локации и определение на ней положения робота. На этом базируются все следующие шаги для планирования пути. Так же к этим задачам можно отнести и проблемы, связанные с обнаружением преград и дальнейшим их преодоления, так как в отличие простых датчиков, СТЗ способны обнаруживать препятствия и в последствии мгновенно корректировать траекторию движения для предотвращения возможности столкновений.

Помимо всего выше сказанного роботы могут использовать зрение для движения по заданному маршруту, такому как линия на полу. Более продвинутые системы позволяют роботу ориентироваться по естественным визуальным признакам, распознавая объекты (двери, вывески) или оценивая структуру пространства, что не требует специальной разметки.

Благодаря своим возможностям, автономные мобильные роботы с СТЗ активно используются в самых различных отраслях. К примеру, складская логистика: роботы компании Amazon и платформа Sequoia используются для навигации в переполненных и узких проходах, так же они ищут и сортируют товары. К плюсам применения СТЗ в этой отрасли можно отнести высокую точность, скорость и безопасность в условиях активного движения.

Если рассматривать промышленность, то СТЗ используется для навигации по заводским цехам для доставки деталей. В сфере транспорт и сервиса, связанного с транспортом, можно выделить роботов для автоматической зарядки электромобилей. Они дают точное позиционирование и выполняют задачи в сложных условиях.

Реализация вышеописанных функций опирается на конкретные технологические решения и алгоритмы. В зависимости от задач могут использоваться разные камеры, для решения конкретных задач, исходя из необходимости или имеющегося бюджета. Так, например, монохромные или как их еще называют RGB камеры — это очень бюджетный вариант, но, к сожалению, эти виды камер не дают информацию о глубине без движения и дополнительных алгоритмов. Или, например, стереокамеры, они измеряют глубину, транслируют данные с двух камер, что хорошо подходит для работы в помещениях и на улице. Так же есть и RGB-D камеры (например, Microsoft Kinect), они активно проецируют шаблон и точно измеряют глубину, идеальны для работы в помещениях [6].

Для того, чтобы робот воспринимал визуальные данные, применяются алгоритмы компьютерного зрения. Такие как распознавание и классификация объектов (например, отличить человека от стула), сегментация изображения (простыми словами, это разделение кадра на логические зоны (дорога, тротуар)) и слежение за объектами (или как это еще называют трекинг) во времени. Эти функции часто достигаются с помощью сверхточных нейронных сетей (CNN), ведь они обеспечивают высокую точность.

Данные от СТЗ интегрируются с навигационными алгоритмами, включая как классические (Dijkstra), так и современные методы на основе так называемого обучения с подкреплением.

Выбор технических решений, таких как тип камер (RGB, стерео, RGB-D) и методов навигации зависит от конкретных условий использования робота и задач, которые этим роботом необходимо решить. Интеграция данных СТЗ с современными навигационными алгоритмами, такими как методы SLAM и планирования маршрута, позволяет создавать гибкие и надежные автоматические системы.

Существует несколько способов реализации систем технического зрения, например:

Стереозрение – вычисляет расстояние до объекта при помощи двух камер, расставленных на расстояние базиса (b), сравнивая смещение (диспаратность (d)) одного и того же объекта на двух изображениях.

Структурированный свет – вычисляет расстояние до объекта при помощи камеры и проектора, проецирующего известный заранее шаблон, сравнивая смещение (d) между спроецированной точкой шаблона и её ожидаемой позиции.

ToF – сенсор излучает частоту (обычно инфракрасную) и измеряет время, за которое свет летит туда и обратно. Обычно время измеряется не прямым путём, а по сдвигу фазы между испущенным и принятым сигналом.

Моноокулярное зрение (с известным размером предполагаемых объектов) – расстояние до объекта рассчитывается по его реальному размеру и его размеру на установленной камере [7].

Для каждого метода приведён анализ погрешности через дифференцирование по исходной формуле расстояния до объекта:

- Стереоскопическое зрение: Z = (b * f) / d

∂Z = |f/d|*∂b + |b/d| * ∂f + |(b * f)/d²|*∂d

Заметим, что именно диспарантность будет вносить наибольшую погрешность при измерении, поскольку погрешности f и b – погрешности калибровки камер. Таким образом при подставлении выраженной d получим:

∂Z ≈ |∂Z/∂d| * ∂d = (Z²/ (b * f)) * ∂d

- Структурированный свет Z = (b * f) / d

Формула аналогична предыдущей (только в данным случае d – смещение между спроецированной точкой шаблона и ожидаемой ее позицией на эталонной плоскости), при дифференцировании получим тот же результат:

∂Z ≈ |∂Z/∂d| * ∂d = (Z²/ (b * f)) * ∂d

- ToF (Time-of-Flight): Z = (c * Δφ) / (4π * fmod)

∂Z = |Δφ/ (4π fmod)| * ∂c + |c/ (4π fmod)|* ∂ (Δφ) + |(c *Δφ)/ (4π fmod²)| * ∂fmod

Заметим, что погрешность скорости света пренебрежимо мала, как и погрешность генератора частоты. Наибольший вклад при измерении будет вносить измерение фазы. При подставлении выраженного Δφ получим:

∂Z ≈ |∂Z/∂Δφ| * ∂ (Δφ) = (c/(4π f_mod)) * ∂ (Δφ)

- Моноокулярное зрение: Z = (f * Hr) / hp

∂Z = |Hr / hp| * ∂f + |f / hp| * ∂Hr + |(f * Hr) / hp2| * ∂hp

Фокусное расстояние практически не влияет на погрешность измерения. Получим:

∂Z ≈ (Z/Hr) * ∂Hr + (Z/hp) * ∂hp = (Z/Hr) * ∂Hr + (Z²/ (f * Hr)) * ∂hp

Была составлена сравнительная таблица, включающая найденные данные о погрешности (в критерии «точность») и других характеристиках технического зрения (таб. 1).

Таблица 1. Сравнение систем технического зрения

| Критерий | Стереозрение | Структурированный свет | Время полёта (ToF) | Монокуляное зрение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость установки | Низкая (использует две обычные камеры). | Высокая (требует проектора шаблона и специализированного оборудования). | Средняя (требует источника света и сенсора, но компактна). | Очень низкая (требует только одной камеры). |
| Точность (dZ) | С ростом дистанции хуже; зависит от квадрата расстояния (∝ Z²) | С ростом дистанции хуже; зависит от квадрата расстояния (∝ Z²) | Высокая точность. Не зависит от расстояния до объекта. (≈ const) | Низкая, зависит от априорных знаний (∝ Z (на практических дистанциях, где объект различим)) |
| Потребность в освещенности | Требует хорошего окружающего освещения; слабая в низкой освещенности или на однородных поверхностях. | Хорошая в низкой освещенности (активный источник), но чувствительна к внешнему свету и помехам. | Хорошая в низкой освещенности (активный ИК-свет); умеренная устойчивость к внешнему свету. | Требует хорошего окружающего освещения для выявления подсказок; слабая в низкой освещенности. |
| Диапазон измерений | Ограниченный; лучше на близких расстояниях. | Масштабируемый; обычно короткий до среднего. | Масштабируемый; хороший для средних и дальних расстояний. | Теоретически неограниченный, но точность падает с расстоянием. |
| Скорость обработки | Средняя; требует вычислений для сопоставления. | Низкая; последовательная обработка. | Высокая; реальное время. | Зависит от модели; может быть высокой с ИИ. |

Система технического зрения (СТЗ) играет ключевую роль в обеспечении автономной навигации мобильных роботов в динамически меняющихся средах, успешно решая задачи обнаружения, распознавания и картирования объектов.

Анализ методов СТЗ, включая стереозрение, структурированный свет, ToF и моноокулярное зрение, выявляет их уникальные преимущества и недостатки. Стереозрение обладает низкой стоимостью и хорошей производительностью на близких расстояниях, но страдает от снижения точности с увеличением дистанции и зависимости от освещения. Структурированный свет обеспечивает надежную работу в условиях низкой освещенности, однако его высокая стоимость и чувствительность к внешним помехам ограничивают применение. Метод ToF выделяется высокой точностью и масштабируемостью для средних и дальних расстояний, но требует специализированного оборудования. Моноокулярное зрение, будучи наиболее доступным, имеет низкую точность и зависит от априорных данных, что снижает его эффективность на больших расстояниях.

Выбор метода зависит от конкретных задач, бюджета и условий эксплуатации робота. Перспективы развития СТЗ связаны с улучшением алгоритмов компьютерного зрения, использованием нейронных сетей для повышения точности и снижением энергопотребления, что откроет новые возможности для автономных роботов в разнообразных средах.

Список используемых источников

- Системы технического зрения — Фруктонад групп // URL: https://sixdof.ru/products/sistemy-tehnicheskogo-zreniya/ (дата обращения: 14.10.2025).

- Задачи и методы компьютерного зрения: классификация, определение и применение — ООО "Витэк-Автоматика" // URL: https://www.vitec.ru/znaniya/oblast-prim/funktsii-i-zadachi-kompyuternogo-zreniya/ (дата обращения: 14.10.2025).

- Миронов С. В., Юдин А. В. Система технического зрения в задачах навигации мобильных объектов // Программные продукты и системы. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-tehnicheskogo-zreniya-v-zadachah-navigatsii-mobilnyh-obektov (дата обращения: 16.10.2025).

- Бабакина Надежда Александровна, Колесников Максим Павлович, Шкодырев Вячеслав Петрович Представление окружающего пространства на основе векторных динамических структур в мобильных робототехнических системах // Информатика, телекоммуникации и управление. 2015. №5 (229). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavlenie-okruzhayuschego-prostranstva-na-osnove-vektornyh-dinamicheskih-struktur-v-mobilnyh-robototehnicheskih-sistemah (дата обращения: 15.10.2025).

- Пащенко Т. Ю., Мартышкин А. И. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА С СИСТЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ //XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 16-22 (дата обращения: 16.10.2025).

- Функции и задачи компьютерного зрения // Vitec. – URL: https://www.vitec.ru/znaniya/oblast-prim/funktsii-i-zadachi-kompyuternogo-zreniya/ (дата обращения: 17.10.2025).

- Системы технического зрения: таблицы характеристик, параметров и применения в промышленности – Компания Иннер Инжиниринг// URL: https://inner.su/articles/tablitsy-sistem-tekhnicheskogo-zreniya/ (дата обращения: 18.10.2025).

COMPUTER VISION SYSTEM FOR NAVIGATION OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS IN A DYNAMICALLY CHANGING ENVIRONMENT

N.A. Ierusalimov1, A.V. Peredumova1, V.S. Yudina1, E.N. Zaitseva1

1Moscow Technical University of Communications and Informatics,

Moscow, Russian Federation

The article is dedicated to the study of computer vision systems that enable navigation for autonomous mobile robots in dynamically changing environments. It examines the main tasks of technical regulation for autonomous mobile robots. The methods for acquiring data from sensors, including stereo vision, structured light, time-of-flight (ToF), and monocular vision, are described with an analysis of their accuracy and applicability. Examples of system applications in logistics, industry, and service robotics are provided.

Keywords: computer vision system, mobile robot, navigation, stereo vision, structured light, Time-of-Flight (ToF), monocular vision.